[ЗАПОЛНИТЬ: Министерство / ведомство]

[ЗАПОЛНИТЬ: образовательная организация]

[ЗАПОЛНИТЬ: факультет / институт]

[ЗАПОЛНИТЬ: кафедра]

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ)

«Разработка автоматизированной системы сканирования и визуализации магнитного поля на базе координатного механизма 3D-принтера»

Обучающийся: [ЗАПОЛНИТЬ: ФИО, группа]
______________

Руководитель: [ЗАПОЛНИТЬ: ФИО, должность]
______________

Нормоконтролёр: [ЗАПОЛНИТЬ: ФИО]
______________

[ЗАПОЛНИТЬ: город] — 2026

# Задание на выпускную квалификационную работу

Обучающийся: [ЗАПОЛНИТЬ: ФИО полностью], группа [ЗАПОЛНИТЬ].

Тема утверждена приказом [ЗАПОЛНИТЬ: номер и дата]. Срок сдачи: [ЗАПОЛНИТЬ: дата].

## Исходные данные

- Ender 3 Pro с платой Creality 4.2.2 и STM32F103;

- Raspberry Pi под управлением Ubuntu;

- трёхосевой магнитометр MLX90393, I²C-1, адрес 0x0C;

- рабочая область 220 × 220 × 250 мм;

- сохранение результатов в CSV и SQLite;

- визуализация Bx, By, Bz и |B|.

## Задачи работы

- Провести анализ способов измерения магнитного поля.

- Разработать аппаратную архитектуру и систему координат.

- Реализовать безопасные алгоритмы сканирования.

- Модифицировать прошивку и LCD-интерфейс.

- Создать desktop-приложение и архив результатов.

- Провести программные и экспериментальные испытания.

Руководитель: __________________ [ЗАПОЛНИТЬ: ФИО].

Задание принял: __________________ [ЗАПОЛНИТЬ: ФИО].

# Реферат

В работе разработан программно-аппаратный комплекс для автоматизированного пространственного измерения магнитного поля. Координатной системой служит механика Ender 3 Pro, измерительным элементом — MLX90393, а управляющим компьютером — Raspberry Pi с Ubuntu.

Реализованы траектории «змейка», окружность и линия, автоматический поиск центра магнита, калибровка фонового поля, экспорт CSV, архив SQLite и тепловая карта. Программа создана на Python и PySide6; интерфейс использует Qt WebEngine, HTML, CSS и JavaScript.

Прошивка Marlin адаптирована под измерительный стенд. Команда M790 передаёт телеметрию, семь экранов отображают поле, прогресс, координаты и состояние. По завершении автоматически выводится отчёт со временем, числом точек, максимумом и средним. Загрузочный и главный экраны содержат анимированную пиксельную коалу.

Объём работы: [ЗАПОЛНИТЬ: страниц] страниц, [ЗАПОЛНИТЬ: рисунков] рисунков, [ЗАПОЛНИТЬ: таблиц] таблиц, [ЗАПОЛНИТЬ: источников] источников.

Ключевые слова: магнитное поле, MLX90393, Raspberry Pi, STM32F103, координатное сканирование, Marlin, PySide6, тепловая карта.

# Содержание

Введение ___

1 Анализ предметной области ___

1.1 Магнитное поле и способы измерения ___

1.2 Координатное сканирование ___

1.3 Требования к комплексу ___

2 Проектирование системы ___

2.1 Архитектура и аппаратная часть ___

2.2 Система координат ___

2.3 Алгоритмы сканирования ___

2.4 Архитектура ПО ___

3 Реализация комплекса ___

3.1 Прошивка и интерфейс принтера ___

3.2 Драйвер принтера ___

3.3 Магнитометр ___

3.4 Desktop-приложение ___

3.5 Хранение и визуализация ___

4 Испытания ___

5 Безопасность и экономика ___

Заключение ___

Список источников ___

Приложения ___

[ЗАПОЛНИТЬ: обновить номера страниц после окончательной правки документа].

# Перечень сокращений

Таблица 1 — Сокращения и обозначения

| Сокращение | Значение |
| --- | --- |
| B | модуль магнитной индукции |
| Bx, By, Bz | проекции вектора поля |
| I²C | последовательная шина датчика |
| G-code | команды координатного механизма |
| GUI | графический интерфейс |
| LCD | дисплей принтера |
| CSV | табличный текстовый формат |
| СКО | среднеквадратическое отклонение |

# Введение

Измерение распределения магнитного поля применяется при исследовании постоянных магнитов, электрических машин, датчиков и учебных установок. Одиночное показание не описывает пространственную неоднородность. Для построения карты необходимо перемещать датчик по известной траектории, синхронно фиксируя координаты и три компоненты поля.

Ручной сбор данных трудоёмок и плохо воспроизводим: сложно выдерживать одинаковые высоту, шаг и ориентацию. Промышленные координатные стенды точны, но дороги. Механика серийного 3D-принтера уже содержит направляющие, шаговые приводы, концевики и контроллер, поэтому может стать основой доступного лабораторного комплекса.

Актуальность проекта состоит в создании автономного стенда на доступных компонентах. Низкоуровневое движение выполняет контроллер Ender 3 Pro, а Raspberry Pi строит траекторию, читает датчик, сохраняет и визуализирует результаты.

Цель работы — разработать автоматизированную систему координатного сканирования и визуализации магнитного поля. Объект исследования — процесс пространственного измерения поля; предмет — методы позиционирования магнитометра и обработки данных.

## Задачи исследования

- выбрать измерительный датчик и аппаратную платформу;

- разработать преобразование координат;

- реализовать безопасные траектории;

- создать прошивку, протокол и локальный интерфейс;

- создать desktop-приложение;

- исследовать точность и повторяемость.

# 1 Анализ предметной области

## 1.1 Магнитное поле и способы измерения

Магнитное поле характеризуется вектором магнитной индукции. Трёхосевой датчик измеряет Bx, By и Bz, а модуль вычисляется по формуле ниже. Единицей в проекте является микротесла.

Пространственная карта представляет набор измерений с координатами. Чем меньше шаг, тем выше детализация и продолжительнее проход. Высота также должна оставаться постоянной, поскольку поле быстро уменьшается с расстоянием.

|B| = √(Bx² + By² + Bz²).

[ЗАПОЛНИТЬ: схема вектора B и его проекций]

Рисунок 1 — Разложение магнитного поля по трём осям

## 1.2 Выбор магнитометра

Рассматривались одноосевые датчики Холла, магниторезистивные преобразователи и цифровые трёхосевые магнитометры. Для проекта выбран MLX90393: он выдаёт три компоненты через I²C и не требует внешнего АЦП.

В каждой точке усредняются три чтения. До начала прохода сохраняется фоновый вектор, который вычитается из последующих значений. Это уменьшает влияние постоянного смещения и окружающего поля, но не заменяет метрологическую калибровку.

Таблица 2 — Сравнение измерительных решений

| Критерий | MLX90393 | Одноосевой Hall | Феррозонд |
| --- | --- | --- | --- |
| Оси | 3 | 1 | 1–3 |
| Интерфейс | I²C | аналоговый | различный |
| Интеграция | простая | средняя | сложная |
| Стоимость | доступная | низкая | высокая |

## 1.3 Координатное сканирование

Площадная траектория «змейка» исключает холостой возврат в начало строки. Для цилиндра отбрасываются точки за пределами радиуса. Дополнительно применяются окружность и линия между заданными точками.

Вся траектория проверяется до первого движения. Проверка учитывает смещение датчика относительно сопла, поэтому фактическая каретка не выходит за пределы даже при смещённом центре объекта.

[ЗАПОЛНИТЬ: змейка, окружность и линия на одной схеме]

Рисунок 2 — Режимы сканирования

## 1.4 Требования

- автоматическое перемещение XYZ;

- измерение Bx, By, Bz и |B|;

- калибровка фона;

- живой прогресс и координаты;

- CSV и SQLite;

- отмена M410 и аварийная остановка M112;

- локальный отчёт на LCD;

- работа без подключения к Интернету.

# 2 Проектирование программно-аппаратного комплекса

## 2.1 Архитектура и аппаратная часть

Система имеет два уровня. Creality 4.2.2 формирует импульсы приводов, контролирует концевики и ограничения. Raspberry Pi управляет экспериментом и хранит результаты. Обмен идёт через serial 115200 бит/с, датчик подключён к I²C-1 по адресу 0x0C.

Разделение сохраняет надёжный контур движения Marlin и позволяет развивать алгоритмы на Python без перепрошивки при каждом изменении траектории.

MLX90393 → I²C → Raspberry Pi → USB/G-code → Creality 4.2.2 → двигатели; Raspberry Pi → GUI, CSV, SQLite

Рисунок 3 — Архитектура комплекса

Таблица 3 — Состав стенда

| Узел | Назначение | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Ender 3 Pro | координатный механизм | 220 × 220 × 250 мм |
| Creality 4.2.2 | управление движением | STM32F103 |
| Raspberry Pi | управляющий компьютер | Ubuntu, Python |
| MLX90393 | магнитометр | 3 оси, I²C |
| LCD 128×64 | локальная индикация | энкодер |

[ЗАПОЛНИТЬ: фотография собранного стенда]

Рисунок 4 — Экспериментальная установка

## 2.2 Система координат

Начало измерительной системы находится в центре стола (110; 110). Датчик смещён от сопла на +18 мм по X и −26 мм по Y. Поэтому центр датчика достигается при координатах сопла X=92 и Y=136.

Рабочий Z равен высоте объекта плюс зазор 5 мм. Сначала выполняется подъём Z, затем движение XY. Конечный подъём ограничивается максимальными 250 мм.

Xprinter = Xcenter + Xmeasure − Xoffset; Yprinter = Ycenter + Ymeasure − Yoffset.

[ЗАПОЛНИТЬ: чертёж крепления и смещений +18/−26 мм]

Рисунок 5 — Система координат датчика

## 2.3 Алгоритмы

Ось сетки строится симметрично и обязательно содержит ноль. Число интервалов делается чётным, поэтому фактический шаг не превышает заданный. Строки разворачиваются через одну.

Поиск центра состоит из грубой сетки ±30 мм с шагом 10 мм, уточняющей сетки ±8 мм с шагом 3 мм и контрольной окружности из 12 точек. Центр уточняется методом взвешенного центра по превышению |B| над минимальным значением.

[ЗАПОЛНИТЬ: блок-схема coarse → fine → centroid → test]

Рисунок 6 — Поиск центра магнита

## 2.4 Архитектура программного обеспечения

Таблица 4 — Модули программы

| Модуль | Назначение |
| --- | --- |
| config.py | пределы, смещения и скорости |
| printer.py | serial, G-code и M790 |
| sensor.py | MLX90393 и калибровка |
| scanner.py | траектории и цикл сканирования |
| storage.py | SQLite |
| csv_export.py | CSV |
| desktop_app.py | Qt worker и Bridge |
| ui/studio.html | интерфейс и тепловая карта |

Оборудование работает в отдельном QThread. Отмена использует threading.Event и не ждёт освобождения очереди Qt. Состояния передаются сигналами, а фоновые опросы приостанавливаются на время скана.

# 3 Реализация комплекса

## 3.1 Специализированная прошивка

Основой служит Marlin 2.1.2.8 для BOARD_CREALITY_V422. Печатный интерфейс заменён режимом MAG SCANNER, при этом сохранены подсистемы движения и безопасности.

Команда M790 объединяет компоненты поля, модуль, прогресс, номер точки и состояние датчика. R начинает сеанс, C фиксирует успех, E — ошибку. Прошивка накапливает число значений, сумму, максимум и время.

Интерфейс 4.2 содержит семь экранов: HOME, FIELD, VECTOR, SCAN, POSITION, SYSTEM и REPORT. По завершении REPORT открывается автоматически. Он показывает DONE или STOPPED, время, число точек, MAX и AVG. Повторяющиеся пункты меню удалены и сгруппированы по назначению.

Пиксельная коала нарисована примитивами U8glib и анимируется двумя положениями лапы и морганием. Это требует меньше памяти, чем несколько полноэкранных кадров.

Таблица 5 — Протокол M790

| Поле | Назначение | Пример |
| --- | --- | --- |
| X/Y/Z | компоненты поля | X-12.3 Y5.1 Z103 |
| B | модуль | B103.8 |
| P | процент | P40 |
| N/T | точка/всего | N10 T25 |
| S | датчик | S1 |
| R | новый сеанс | M790 R P0 N0 T25 S1 |
| C | успех | M790 P100 S1 C1 |
| E | ошибка | M790 S0 E1 |

[ЗАПОЛНИТЬ: фото главного экрана с коалой]

Рисунок 7 — Анимированный главный экран

[ЗАПОЛНИТЬ: фото экрана REPORT]

Рисунок 8 — Автоматический отчёт после измерения

## 3.2 Драйвер принтера

Порт настраивается termios в режиме 8N1. Единый метод обмена отправляет строку, собирает фрагменты ответа и ожидает ok. Тайм-аут измеряется монотонными часами.

G1 формируется только из заданных осей, M400 ждёт окончания движения, M114 возвращает позицию. M410 используется для обычной отмены, M112 — для аварийной, M999 — для восстановления.

M790 R P0 N0 T25 S1

G90

G1 Z10.000 F1500

G1 X92.000 Y136.000 F7000

M400

M790 X-12.35 Y6.79 Z100.00 B101.25 P25 N5 T20 S1

M790 P100 S1 C1

## 3.3 Работа с MLX90393

Класс датчика проверяет связь при запуске, усредняет три чтения и вычисляет модуль через math.hypot. Фоновый вектор сохраняется методом zero.

При Remote I/O error чтение повторяется с возрастающей задержкой до пяти секунд. Если связь не вернулась, скан останавливается, LCD получает E1, а датчик освобождает I²C-ресурс.

## 3.4 Desktop-приложение

Нативная оболочка создана на PySide6, содержимое — Qt WebEngine. Bridge предоставляет JavaScript ограниченные слоты. Приложение содержит обзор, калибровку, карту, настройку скана, измерения, архив и параметры.

Датчик опрашивается четыре раза в секунду, M114 — реже. Pending-флаги не дают накапливать запросы. Во время движения опрос приостанавливается. JSON проверяется на стороне Python, координаты должны быть конечными и попадать в пределы.

[ЗАПОЛНИТЬ: скриншот главного окна]

Рисунок 9 — Magnetic Scanner Studio

[ЗАПОЛНИТЬ: скриншот настройки сканирования]

Рисунок 10 — Параметры траектории

## 3.5 Хранение и визуализация

CSV содержит относительные и абсолютные координаты, Bx, By, Bz и |B|. SQLite хранит метаданные scans и связанные точки points. Вставка выполняется транзакцией, включён WAL.

Тепловая карта строится на Canvas. Компонента выбирается пользователем. Интерполяция оценивает значения между узлами; перерисовка происходит только при изменении данных или размера.

[ЗАПОЛНИТЬ: реальная тепловая карта]

Рисунок 11 — Карта модуля магнитного поля

# 4 Испытания и анализ результатов

## 4.1 Методика

Стенд устанавливается на жёсткую поверхность. Проверяется крепление и кабель, выполняются G28 и калибровка вдали от магнита. Объект фиксируется неподвижно. Для повторяемости рекомендуется не менее пяти измерений одной точки и трёх одинаковых карт.

Таблица 6 — Условия опыта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объект | [ЗАПОЛНИТЬ: тип и размеры] |
| Высота | [ЗАПОЛНИТЬ] мм |
| Шаг | [ЗАПОЛНИТЬ] мм |
| Точек | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| Температура | [ЗАПОЛНИТЬ] °C |
| Повторов | [ЗАПОЛНИТЬ] |

## 4.2 Программные проверки

Тесты проверяют геометрию, пределы, поиск центра на синтетическом поле, восстановление I²C, SQLite, M114, M790 и немедленную отмену. На момент подготовки проходят 39 Python-тестов и JavaScript-тест тепловой карты.

Сборка STM32F103RE_creality завершена успешно. ELF использует 142056 байт Flash (28,7 %) и 7672 байта RAM (11,7 %). Готовый MAGV420.BIN имеет отдельное имя от прежней версии.

Таблица 7 — Результаты автоматической проверки

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| Python unittest | 39 — OK |
| Heatmap math | OK |
| JavaScript syntax | OK |
| Marlin build | SUCCESS |
| Flash | 28,7 % |
| RAM | 11,7 % |

## 4.3 Экспериментальные данные

Следующие таблицы являются шаблонами. Значения необходимо получить на реальном стенде; выдуманные результаты в диплом не включаются.

Таблица 8 — Повторяемость в контрольной точке

| Повтор | Bx | By | Bz | ¦B¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| 2 | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| 3 | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| Среднее | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| СКО | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] |

Таблица 9 — Влияние шага

| Шаг, мм | Точек | Время, с | MAX ¦B¦ | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] |

[ЗАПОЛНИТЬ: график |B| от координаты или высоты]

Рисунок 12 — Экспериментальная зависимость

# 5 Безопасность и экономическая оценка

## 5.1 Безопасность

Опасности связаны с движущимися узлами, электропитанием и сильными магнитами. До запуска проверяются крепление, свободный кабель и фиксация объекта. Во время движения нельзя помещать руки в рабочую область.

Программная защита включает проверку траектории, границы XYZ, запрет движения до G28, M410 и M112. После M112 требуются M999 и повторный G28. Магниты следует держать вдали от накопителей, карт и медицинских устройств.

[ЗАПОЛНИТЬ: добавить требования локальной инструкции по охране труда].

## 5.2 Экономическая оценка

Таблица 10 — Стоимость комплекса

| Статья | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi | 1 | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| MLX90393 | 1 | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| Крепление | 1 | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| Ender 3 Pro | 1 | [ЗАПОЛНИТЬ или имелся] | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| Разработка | [ЗАПОЛНИТЬ: чел.-ч] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| Итого |  |  | [ЗАПОЛНИТЬ] |

[ЗАПОЛНИТЬ: сравнить итог со специализированным координатным стендом и рассчитать экономический эффект].

# Заключение

Разработан комплекс автоматизированного картирования магнитного поля на основе Ender 3 Pro, MLX90393 и Raspberry Pi. Реализованы безопасные траектории, поиск центра, калибровка, восстановление связи, CSV, SQLite и тепловая карта.

Специализированная прошивка предоставляет семь экранов и протокол M790. После измерения принтер автоматически показывает краткий отчёт. Анимированная коала служит узнаваемым индикатором загрузки и состояния.

Автоматические тесты и сборка подтверждают работоспособность программной части. [ЗАПОЛНИТЬ: добавить итоговые значения точности, повторяемости и времени после экспериментов]. Перспективы: 3D-карты на нескольких высотах, эталонная калибровка, температурная компенсация и сетевое управление.

# Список использованных источников

- ГОСТ 7.32–2017. Отчёт о научно-исследовательской работе.

- ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись.

- Melexis. MLX90393 Triaxis Magnetic Node: Data Sheet. [ЗАПОЛНИТЬ: версия].

- STMicroelectronics. RM0008: STM32F103 reference manual.

- Marlin Firmware Documentation. https://marlinfw.org/ [ЗАПОЛНИТЬ: дата обращения].

- Python Documentation. https://docs.python.org/3/ [ЗАПОЛНИТЬ: дата].

- Qt for Python Documentation. https://doc.qt.io/qtforpython/ [ЗАПОЛНИТЬ: дата].

- SQLite Documentation. https://sqlite.org/docs.html [ЗАПОЛНИТЬ: дата].

- Adafruit MLX90393 Documentation. [ЗАПОЛНИТЬ: дата].

- Creality Ender-3 Pro User Manual. [ЗАПОЛНИТЬ: редакция].

- [ЗАПОЛНИТЬ: учебник по магнитным измерениям].

- [ЗАПОЛНИТЬ: научные статьи по картированию магнитного поля].

# Приложение А. Инструкция по эксплуатации

- Установить датчик и проверить кабель.

- Подключить принтер и Raspberry Pi.

- Запустить env/bin/python desktop_app.py.

- Проверить соединение устройств.

- Выполнить G28 и калибровку.

- Закрепить магнит.

- Задать форму, высоту и шаг.

- Запустить скан и дождаться REPORT.

- Открыть результат в архиве.

Для прошивки скопировать MAGV420.BIN в корень microSD FAT32 при выключенном принтере, вставить карту и включить питание.

# Приложение Б. Конфигурация

Таблица 11 — Параметры стенда

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Порт | /dev/ttyUSB0 |
| Скорость | 115200 |
| Стол | 220 × 220 × 250 мм |
| Смещение | X +18; Y −26 мм |
| Зазор | 5 мм |
| MOVE/SCAN/Z | 7000 / 5000 / 1500 мм/мин |
| Усреднение | 3 чтения |
| Восстановление I²C | 5 с |

# Приложение В. Материалы для вставки

- [ЗАПОЛНИТЬ: электрическая схема];

- [ЗАПОЛНИТЬ: чертёж крепления];

- [ЗАПОЛНИТЬ: фотографии стенда];

- [ЗАПОЛНИТЬ: скриншоты программы];

- [ЗАПОЛНИТЬ: фотографии семи LCD-экранов];

- [ЗАПОЛНИТЬ: реальные карты и графики];

- [ЗАПОЛНИТЬ: протокол испытаний].

Жёлтым цветом отмечены данные, которые нельзя достоверно получить из исходного кода и которые необходимо заполнить перед сдачей.